法面支障木剪定除伐等作業（その２）仕様書

環境政策局埋立事業管理事務所

（担当　管理係　森、岩城　075-572-8465）

１　件名

法面支障木剪定除伐等作業（その２）

２　目的

京都市東部山間埋立処分地の敷地内において、道路等の沿道法面に自生する支障木、雑草等を剪定除伐にて除去することにより、樹木の生長に伴う施設の損傷を未然に防止したうえで、車両等が安全に通行できるよう適切に維持管理することを目的とする。

３　期間

契約日から令和８年２月２７日まで

４　作業時間

９時から１６時３０分まで

５　作業場所

京都市伏見区醍醐陀羅谷３－１０番地他（別添図参照）

［別紙１］位置図、［別紙２］作業範囲、［別紙３］作業箇所写真

６．作業数量

（１）作業対象面積　A=1,300ｍ2 （L=220ｍ、H=5ｍ～7ｍ）

（２）剪定除伐面積　A=1,300ｍ2

法面支障木撤去（10cm≦C＜30cm）N=20本

法面支障木撤去（30cm≦C＜60cm）N=15本

※　C:幹回り

（３）交通誘導員は不要とする。

（４）作業に要するすべての費用は、本業務に含む。

（５）業務に伴い発生した廃棄物は、可能な限り京都市の一般廃棄物処分業許可（木くず又は剪定枝）を持つリサイクル施設に搬入し、適正に処理するものとする。

なお、運搬及び処分費は本業務に含む。

７．技術者の配置

（１）高所作業車（12ｍ以上）を使用する場合、運転（道路上を走行させる運転を除く）は、高所作業車運転技能講習を修了した者が行うこと。

（２）発動機付チェーンソーを使用する場合、「伐木等業務従事者特別教育修了証」を有する者が行うこと。

（３）剪定作業中には、下記の資格を有する者を剪定作業責任者として配置すること。

・街路樹剪定士（一般財団法人　日本造園建設業協会認定資格）

（４）上記を確認するため、認定書の写しを提出すること。

８．作業内容

（１）剪定作業に必要な器材等を調達のうえ、午前９時までに埋立事業管理事務所に来所し、入場用カードの交付を受けること。入場用カードを事前に作成するため、作業車両のナンバーは前日までに申請すること。

（２）作業場所に記載した支障木剪定等の作業を行うこと。

なお、管理事務所の管理車両が通行するため、通行止めとなるような占用形態での作業は禁止する。

（３）岩盤法面での作業となるため、落石には十分注意すること。

（４）１６時３０分に作業を完了し、埋立事業管理事務所に入場用カードを返却すること。

（５）作業写真、完了報告書及び請求書を提出すること。

９．支払条件

作業完了後、作業が適切に履行されていることを確認のうえ、請求に基づき全額支払う。

10．その他

- 作業に際しては、関係法令を遵守すること。

- 安全管理については、受注者の責任において行うこと。

- 作業中、事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。