「標識撤去及び歩道舗装修繕（四ノ宮四ツ塚線」」仕様書

（担当：川端、山口　℡075-591-0013）

１　件名

標識撤去及び歩道舗装修繕（四ノ宮四ツ塚線）

２　目的及び概要

本市が管理する一般市道四ノ宮四ツ塚線において、劣化した吊り下げ標識を撤去するとともに、歩道舗装を修繕するもの。

３　期間

令和８年1月３０日まで

４　場所

京都市山科区御陵別所町　地内

５　範囲

【別紙１】位置図及び【別紙２】記載の範囲

６　見積項目

・吊り下げ標識撤去（基礎残し）

・歩道舗装クラック補修（樹脂系補修剤を使用すること。）

・交通誘導員

７　支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機材工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。

- 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。

- 歩行者、自転車、通行車両の安全には十分に配慮して作業すること。

- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。

- 作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。

- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

- 受注者による道路使用許可に係る手続きは不要。

別紙1

京都市山科区御陵別所町

別紙2

舗装クラック補修

（樹脂系補修剤使用）

クラック部分を下の写真と同じように補修

吊り下げ標識撤去・処分

基礎撤去は不要。歩道舗装（約４ｃｍ）を除去して、照明柱を切断撤去すること。

空洞部分は砕石で充填し、常温アスファルト合材で復旧する。