屋外広告物安全点検報告書 年 月 日 （あて先）京都市●●局●●部●●課長 報告者 住 所 氏 名 電話番号 （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。 広告物等の種類; （広告番号： ）屋上看板 ・ 壁面看板 ・ 突出看板 ・ 建植看板 ・ その他. 設置場所; 京都市 区 町 丁目 番 号（施設名称： ）. 設置年月日; 年 月 日; 点検年月日; 年 月 日. 点検者; 氏 名. 住 所. 電話番号. 資格名称. 点検 箇所; 点 検 項 目; 異常の 有・無・不明; 改 善 の 概 要 等. 基礎部・ 上部構造; １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき; 有; 無; 不明. ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつ き; 有; 無; 不明. ３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化; 有; 無; 不明. 支持部; １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間; 有; 無; 不明. ２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落; 有; 無; 不明. 取付部; １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形; 有; 無; 不明. ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等; 有; 無; 不明. ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常; 有; 無; 不明. 広告板; １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の 欠落; 有; 無; 不明. ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、 欠損; 有; 無; 不明. ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり; 有; 無; 不明. 照明装置; １ 照明装置の不点灯、不発光; 有; 無; 不明. ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水; 有; 無; 不明. ３ 周辺機器の劣化、破損; 有; 無; 不明. その他; １ 付属部材（※）の腐食、破損; 有; 無; 不明. ２ 避雷針の腐食、損傷; 有; 無; 不明. ３ その他点検した事項（ ）; 有; 無; 不明. ※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品 注１）点検方法は、原則として、目視、打診等により、損傷、変形、腐食等の異常の有無を確認してください。 注２）点検項目ごとに「異常の有・無・不明」欄に○印を入れ、「有」の場合は改善の概要を記載の上、写真を添付してください。 注３）広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要等」欄に斜線を引いてください。 注４）高所に設置されており、点検にあたって高所作業車等を用いる必要がある点検項目にあっては、「異常の有・無・不明」欄を「不明」とし、高所作業車等を用いないと点検できない旨を記載の上、写真を添付してください。 注５）アンカーボルト等、コンクリートに覆われ、破壊しないと目視できない場合にあっては、外観で異常の有無を確認し、「改善の概要等」欄に破壊しないと目視できない旨を記載してください。 注６）別添１－２に記載されていない屋外広告物にあっては、「広告物等の種類」欄に、別添１－２に記載されていない旨を記載してください。