別表

| 調査事項 | 調査内容 |
| --- | --- |
| 所有者の確認 | 立合者に物件所有者を確認する。 |
| 建物概要 | （１）構造、階数、用途、外壁、屋根、建物調査範囲 （２）やむを得ず未調査部分がある場合は理由を記載する。 |
| 建物の傾斜測定 | 柱、敷居、壁、外溝等の傾斜の度合いを測定 |
| 建物の水準測定 | 工事の影響を受けない箇所に任意の点を選定・設置し、その点を基に対象となる建物等基礎の計測を行う。 |
| 建物各部分の状況調査 | （１）外壁等 ・外壁面の仕上げ及び亀裂、割れ等の状態を記録する。 ・代表的な箇所で亀裂や隙間の幅、長さを計測する。 （２）室内壁面 ・各室の内壁仕上げ及び亀裂、割れ等の状態を記録する。 ・代表的な箇所で亀裂や隙間の幅、長さを計測する。 （３）室内天井面 ・各室の天井面の仕上げ等の状態を記録する。 （４）室内建具 ・各室の建具の開閉具合の状態 ・代表的な隙間の幅を計測する。 （５）その他（床面、階段、ベランダ等） ・仕上げ及び亀裂、剥がれ等の状態 |
| 一般工作物の状況調査 | （１）塀、門柱等 ・工作物の仕上げ及び亀裂等の状態を記録する。 ・代表的箇所で亀裂や隙間の幅、長さを計測する。 |
| その他 | ・写真撮影は履行箇所が明確になるように、撮影年月日、所有者名又は使用者名等を記録した黒板を挿入すること。 ・図形に撮影位置を記載すること。 |