仕 様 書

１　件名

京都市七条第三児童館　床修繕

２　履行期間

契約日の翌日から令和８年８月３１日（月）まで

３　履行場所

京都市七条第三児童館第二分室（京都市下京区梅小路本町２５−１）

４　履行内容

畳の交換(新調)、その上から敷物（以下、「上敷き」という。）を敷設

|  | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 畳 | 樹脂畳 約１２帖 ・畳表：ダイケン 健やかおもて 銀白100Ａ 縁付き ・畳床：建材床 並 | 同等品可 |
| 上敷き | ポリプロピレン製で水拭き可のもの 敷き込み範囲 約１２帖 |  |

・畳及び上敷きを設置するにあたっては、利用者の安全を確保し、使用時のズレ、めくれ、又はこれらに起因するつまずき等の転倒事故を防止するため、適切な方法で確実に固定すること。

固定にあたっては、児童館という施設の特性（児童の激しい動きや転倒等）を十分に考慮し、表面に突起物が露出しない安全な工法（面ファスナー、粘着・吸着シート、又は安全性が確保された専用部材等による固定）で確実に固定すること。

・敷設のため室内の備品類の移動が必要な場合、移動作業も行うこと。また、移動させた備品類は畳等修繕後、元の位置へ戻すこと。

・畳引き上げ後は簡易的な掃き掃除を実施すること。

・既存の畳、敷物の撤去・処分を実施すること。

５　留意事項等

・見積書作成にあたって現地確認が必要な場合は、担当（藤田・簑内（075-222-3987））まで連

絡をお願いします。現地確認は原則平日午後に実施をお願いします。なお、現地確認の日程調整

には、数日を要します。

・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。

・業務実施は、原則、土曜日又は月曜日の午前中とします。

契約後、速やかに日程調整することとします。

・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。

（参考：現状写真）