「除草・防草シート修繕（一般市道山科西野経２３－１号線）」仕様書

（担当：川端、山口　Tel075-591-0013）

１　件名

除草・防草シート修繕（一般市道山科西野経２３－１号線）

２　目的及び概要

本市が管理する一般市道山科西野経２３－１号線に自生している草の除草作業及び防草シートの修繕を実施するものである。

３　期間

令和８年７月３１日まで

４　場所

京都市山科区西野野色町　地内

５　範囲

【別紙１】箇所図【別紙２】現況写真参照

６　見積項目

・除草作業（処分含む）

・防草シート修繕作業

（ザバーン240Gグリーン（同等品以上使用）及び関連部材は受注者が購入すること）

７　支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

〇　本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。

〇　散在するゴミ、殻等もすべて回収すること。

〇　作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。

〇　作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。

〇　作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。

〇　作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

〇　受注者による道路使用手続きは不要。

別紙１

山科区西野野色町

アルモード山科

防草シート修繕範囲

除草範囲

国道1号

別紙２

除草西側起点

このフェンスから東

フェンスのツルも除去

除草東側終点

防草シート設置範囲

アルモード山科のフェンス前部分

防草シート

・ザバーン２４０G（グリーン）（同等品以上使用）

※ジョイント部は１０cm以上ラップさせ接続テープで固定

固定方法（ザバーン用の関連部材を使用する）

GFワッシャー＋コ型止めピン（Ｌ＝１５cm）を設置

既存シートの上から新たに設置

接続テープで縦断的に貼付け固定