仕様書

品名
アップシューズ

サイズ
２２．５cm〜２８．０cm
色
白
	番号
	材料
	素材
	色

	A
	表布
	３０１帆布
	ナチュラル

	B
	裏布
	格里子
	白／黒チェック

	C
	胛ゴム
	メリヤス繊胛ゴム　70mm巾(24.0〜26.0)８０mm巾（26.5〜28.0cm）
	白／黒ストライプ

	D
	履口布
	テトロントリコット／ウレタン3mm
	晒／白

	E
	履口ウレタン
	ウレタンSP 15×15mm
	白

	F
	頭テープ
	３０１帆布　２１mm巾　3つ折り
	ナチュラル

	G
	刺繍
	専用刺繍　ラポス１２０＃７０３
	グレー

	H
	上貼テープ
	意匠HTM-５３　B—１
	白

	I
	大底
	型底　オネスト３０１専用　A-２
	アメ

	
	
	（21.5・22.0cmの場合）→意匠NO.53M ロール底A-5
	アメ

	J
	中底
	格里子／ゴムSP２．５mm
	白／黒チェック／ベージュSP

	K
	ケリ皮
	４８×３６綿　糊引→糊貼
	生成

	L
	尻皮ゴム
	無地　１．４mm
	—

	M
	尻皮布
	格里子
	白／黒チェック

	N
	尻皮テープ
	格里子／１９mm巾３つ折り
	白／黒チェック

	O
	中芯ゴム
	無地　　１．７±０．１　C−２
	—

	P
	腰割補強テープ
	綿細布　１８mm巾　糊引
	白

	Q
	下貼テープ
	無地テープゴム　２５mm巾×０．８mm厚
	アメ

	※
	中底テープ


	下図参照
	

	※
	一足箱
	LO#６
	

	※
	バーコードシール
	一足箱側面に貼る　８０×５０mm
	

	※
	バーコードタグ
	左足外胛にバノックピンで取り付ける

踵
	


[image: image1.png]


　　※製品性能規格はMFW-TQ-08Cに準ずる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　   　※製品出荷前検査要領：標準水準Ⅲで以下の書類を基に行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        ・抜検成績①No.MFW-QR-08C

  ・抜検成績②No.靴—②

確認事項・製品については、傷・汚れ・外観を損なうものがあってはならない。

　　　　・納入日時については、契約決定後、当局と打ち合わせをするものとする．

　　　　・この仕様書について疑義、又は変更を生じたときは、当局と協議し、その指示に従うものとする。

　　　　参考：オネスト３０１　又は同等品以上　

