仕様書

１件名　　　京都市東北部クリーンセンターただし、計量棟トイレ換気扇修繕

２履行場所　京都市左京区静市市原町1339番地東北部クリーンセンター内

３履行期間　契約締結日から令和9年３月３１日まで

４修繕内容

- 目的： 経年劣化に伴う異音・風量低下の解消、および衛生環境の維持・向上のため、既存の天井埋め込み換気扇を最新の省エネ・低騒音機種へ交換する。

5.修繕範囲

- 既存天井埋め込み換気扇の撤去・処分

- 新設天井埋め込み換気扇の搬入・据付・接続工事

- ダクト接続（アルミテープ等による気密処理含む）

- 電気配線接続および試運転調整

- 施工に伴う養生、および清掃片付け

6. 機器仕様（対象機器）

| 項目 | 既存機器（撤去） | 新設機器（取付予定） |
| --- | --- | --- |
| メーカー | 三菱電機 | 三菱電機 |
| 型番 | VD-13Z5 | VD-13ZC14（後継機種） |
| 埋込寸法 | 205mm 角 | 205mm 角（既存適合） |
| 接続ダクト径 | φ100mm | φ100mm（既存適合） |
| 主な機能 | 浴室・トイレ・洗面所用 換気扇 | 低騒音設計、高効率羽根、プラスチックボディ |
| 数量 | 1 台 | 1 台 |

※新設機器「VD-13ZC14」は、既存の天井開口およびダクトの位置をそのまま利用してスムーズに交換が可能な、メーカー指定の推奨後継機種である。

4. 施工条件・技術仕様

- 安全管理： 施工にあたっては周囲の養生を徹底し、天井面や壁面を汚損・破損しないよう配慮すること。万が一損傷を与えた場合は、施工業者の責任において速やかに復旧すること。

- 電気工事： 電気配線の結線作業は、第一種または第二種電気工事士の資格を有する者が行うこと。

- ダクト接続： 既存ダクトと本体（テーピングが容易な段付構造ダクト接続口）の接続部は、排気漏れがないようアルミテープ等で確実に気密・固定処理を行うこと。

- 試運転： 据付完了後、必ず試運転を行い、異音・異常振動がないこと、および正常に排気されていることを確認すること。

- 現地確認 前日までに所属担当職員に連絡すること。

- 見積作成 必ず現地確認後見積もりの作成をお願いいたします。

5 支払条件

- 業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

6 特記事項

- 作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は本業務に含む。

- 作業実施者の安全管理は、受注者の責任において行うこと。

- 作業時間9：00～17：00市民持込のない日とする。（第1.3.5 土曜日・各週日曜日）内容によっては平日も可（応相談）

- 問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。

- 事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。

- 見積作成にあたり現地下見を行う場合は、前日の17時までに連絡をすること。

- ※見積金額10万円以下の場合はFAXでの提出を可とします。

- ※見積書等の宛先は「京都市長」としてください。

- ※金額には，税抜・税込等を明記してください。

- ※見積書の提出期限は「見積書提出締切日」の１７時００分とします。

- ※発注依頼の物品について、受注者が直接納品することとし、市の職員の検収をうけること。

- 契約させていただくことになった業者様のみ連絡しますので,ご了承下さい。

- 連絡後速やかに見積書の原本の提出をお願いします。

- なお，納期については応相談とします。

- ※不明な点がございましたら,担当者までお問い合わせ願います。

- 〒601-1123

- 京都市左京区静市市原町1339

- 京都市環境政策局東北部クリーンセンター破砕機係（担当：里崎）

- TEL 075-741-1003  FAX 075-741-1033